| Oferta cenowa materiałów elektrycznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa i opis materiału |  | Nazwa oferowanego towaru (nazwa, typ, właściwości, parametry) |  |  | J.m. | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość brutto [zł] | Czas dostawy |
|  |  |  | Lampy i oprawy |  | Dane ofertowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oprawa OW LED o mocy od 24W do 36W wraz z kloszem (klosz w formie kuli) (temperatura barwowa 4000K ) |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa OW LED o mocy od 48W do 72W wraz z kloszem (klosz w formie kuli) |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa ATLANTIS LED o mocy 38 W lub równoważna |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa ELBA LED 33W IP65 lub równoważna Materiał: korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, daszek – ukształtowana blacha aluminiowa, klosz – mrożony cylindryczny ø 200 mm (PMMA)Kolor: ELBA LED inox korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005 daszek - malowany, czarny RAL 9005,pokrywa górna - anodowana czarnaELBA LED inox korpus oprawy, daszek, pokrywa górna-anodowane inoxPrzewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100000 hCRI: >80Współczynnik korekcyjny S/P: 1,45 dla 3500KCzęstotliwość napięcia zasilania: 50 60H Współczynnikmocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 57A / 210µs dla 33W |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa hermetyczna WT120C LED60S/840 PSD L1500 lub równoważna Parametry: Trwałość eksploatacyjna min. - 50 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Strumień świetlny 6 000 lm Klas szczelności IP 65 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 57W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | ## Oprawa uliczna BRP102 LED110/740 DM 42- lub równoważna umożliwiającym montaż na istniejących słupach lub równoważna montażu bezpośrednio na słupie Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Strumień świetlny 9 000 lm Klas szczelności IP 65 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 81W. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 30 dni |
|  |  | Oprawa zewnętrzna (parkowa) BPP008 lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 50 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Strumień świetlny 2 500 lm Klas szczelności IP 65 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 27 W |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa CORONA LED lub równoważna Zastosowanie: otoczenie budynków biurowych, parki, parkingi Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø 60 x 95 mm Stopień ochrony: IP 66 Materiał: stop aluminium, anodowany Kolor: inox / grafitowy Liczba diod: 216 Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h CRI: >70 Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8 Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 46A / 250µs Temperatura barwowa: 5 000 K Strumień świetlny 9000 lm Klas szczelności IP 66 Moc 80 W |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa Auris LED 20W lub równoważna Oprawa montowana bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø 60x50 mm, przeznaczona do oświetlenia parków, ciągów pieszych oraz dróg rowerowych. Stopień ochrony: IP 66 Materiał: daszek – ukształtowana blacha aluminiowa klosz – przezroczysty (PMMA) korpus oprawy – wysokociśnieniowy odlew aluminiowy, malowany Kolor: AURIS LED czarny korpus oprawy - malowany, czarny RAL 9005 daszek - malowany, czarny RAL 9005, pokrywa górna - anodowana czarna AURIS LED inox korpus oprawy, daszek, pokrywa górna - anodowane inox Przewidywany czas eksploatacji: L80F20 – 50 000 h CRI: >80 dla 2700K, 3500K; >70 dla 4000K Współczynnik korekcyjny S/P: — dla 2700K, 4000K; 1,45 dla 2700K, 3500K Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥0.9 Prąd rozruchowy: <30 mA dla 18W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa CUDDLE II LED REG (temperatura barwowa 4000K) o mocy 48W lub równoważna Zastosowanie: autostrady, drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe(wewnętrzne),ciągi pieszych, parkingi Oprawy montowane bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø 60x100mm Regulacja oprawy: bezpośrednio na słupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysięgniku od +10° do -15°, skokowo co 5° Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany Kolor: inox / czarny Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 46A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340µs dla 96W, 120W, 144W; 80A / 225µs dla 192W Strumień oprawy :7450lm, Efektywność świetlna 135lm/W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa CUDDLE II LED REG (temperatura barwowa 4000K) o mocy 60W lub równoważna Zastosowanie: autostrady, drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe(wewnętrzne),ciągi pieszych, parkingi Oprawy montowane bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø 60x100mm Regulacja oprawy: bezpośrednio na słupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysięgniku od +10° do -15°, skokowo co 5° Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany Kolor: inox / czarny Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 46A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340µs dla 96W, 120W, 144W; 80A / 225µs dla 192W Strumień oprawy :8550lm, Efektywność świetlna 128lm/W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | CUDDLE II LED REG 72W lub równoważna Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø60x100mm Regulacja oprawy: bezpośrednio na słupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysięgniku od +10° do -15°, skokowo co 5° Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany Kolor: inox / czarny Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV Liczba diod: 24 dla 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95 Temperatura barwowa: 5 000 K Strumień świetlny 9 750 lm Klas szczelności IP 66 Moc 80 W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa CUDDLE LED REG o mocy 96 W lub równoważna |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa CUDDLE LED REG o mocy 120 W lub równoważna Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem ø60x100mm Regulacja oprawy: bezpośrednio na słupie w zakresie od 0° do +20° lub na wysięgniku od +10° do -15°, skokowo co 5° Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany Kolor: inox / czarny Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 46A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340µs dla 96W, 120W, 144W; 80A / 225µs dla 192W Strumień oprawy: 18400lm Efektywność świetlna: 143 lm/W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa ISKRA LED P PROG o mocy 40W(temperatura barwowa 4000K) lub równoważna Zastosowanie: przejścia dla pieszych Montaż: na wysięgniku z zakończeniem Ø60x90 Stopień ochrony: IP 66 Materiał: stop aluminium, anodowany Kolor: inox / czarny Liczba diod: 12 Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K Częstotliwość napięcia zasilania: 50 / 60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 22A / 290µs Strumień oprawy :4700lm, Efektywność świetlna 118lm/W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa ISKRA LED P ALFA PROG o mocy 40W (temperatura barwowa-4000K) lub równoważna Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe Montaż: bezpośrednio na słupie z zakończeniem ø 60 x 80 mm Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego Materiał: stop aluminium, anodowany Kolor: inox / czarny Liczba diod: 12 Zakres temperatur pracy: od -40°C do +55°C Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000 h, L80F20 - 100000 h CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz Współczynnik mocy: ≥0.95 Prąd rozruchowy: 21A / 225µs Strumień oprawy :5600lm, Efektywność świetlna 140lm/W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa ClearWay BGP307 o mocy 30Wlub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 30W |  |  |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa ClearWay BGP307 o mocy 40,5W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywność świetlna min.152lm/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 40,5W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa ClearWay BGP307 o mocy 51 W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 51W |  |  |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa ClearWay BGP307 o mocy 60W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywność świetlna min 143lm/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 60W |  |  |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa ClearWay BGP307 o mocy 70W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 70W |  |  |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa BGP307 o mocy 82W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Strumień świetlny 9 000 lm Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 82W |  |  |  |  |  | Szt. | 4 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa Unistreet BGP281 o mocy 36W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywość świetlna: min. 110ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 36W |  |  |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa Unistreet BGP281 o mocy 41W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Ęfektywość świetlna: min. 146ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 41W |  |  |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa Unistreet BGP281 o mocy 46W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Ęfektywość świetlna: min. 153ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 46W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa Unistreet BGP281 o mocy 50 W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 50W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa Unistreet BGP281 o mocy 61W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Ęfektywość świetlna: min. 143ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 61W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa drogowa Unistreet BGP281 o mocy 78W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Ęfektywość świetlna: min. 143ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 78W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | BDP260 LED39-4S/740 PSD II DM12 DGR D9 T – moc24W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Ęfektywość świetlna: min. 115 lm/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK10 Moc 24W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | BDP260 LED50-4S/740 PSD II DM12 DGR D9 T – moc 31W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywność świetlna: 89ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK10 Moc 31W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | BDP260 LED50-4S/740 PSD II DM12 DGR D9 T – moc 43W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywność świetlna: 122ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK10 Moc 43 W |  |  |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  | BDP260 LED50-4S/740 PSD II DM12 DGR D9 T – moc 55W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Efektywność świetlna: 118ml/W Temperatura barwowa: 4 000 K Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK10 Moc 55 W |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | BDP260 LED50-4S/740 PSD II DM12 DGR D9 T – moc 59W lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK10 Moc 59 W |  |  |  |  |  | szt. | 3 |  |  | 30 dni |
|  |  | UniFlood C BVP323 24LED 30K 220V 30 DMX lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywność świetlna: 64ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 50 W |  |  |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  | UniFlood C BVP322 18LED 30K 220V 30 lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywność świetlna: 53ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 36 W |  |  |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  | DecoScene LED BBP623 BBP623 34xLED-HB/WW I NB GC GR RMR lub równoważna Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Efektywność świetlna: 63,5ml/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK08 Moc 54 W |  |  |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  | # Contrast / CONT3 12L105-830 MB SWD 6K ANT lub równoważny Wymiary: Wymiary: Ø239 x 156 mm Moc całkowita: Moc opraw: 41 W Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3457 lm Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 84 lm/W |  |  |  |  |  | szt. | 1 |  |  | # 30 dni |
|  |  | Oprawa do wbudowania w podłoże RENA Szerokość: 12,5 cm, Głębokość: 21 cm Materiał: Metal Materiał dodatkowy: Szkło Kolor podstawowy: Srebrny, Trzonek: GU10, Moc żarówki: 6W, Napięcie zasilania: 230V, Ilość żarówek: 1, Kompatybilna z LED: Tak, Źródło światła w komplecie: Tak, Klasa szczelności: IP65 |  |  |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  | Oprawa do gruntu ES SYSTEM URAN 20 LED lub równoważna Oprawa montowana w podłożu, przeznaczona do oświetlenia iluminacyjnego małej architektury i zieleni. Dzięki specjalnej konstrukcji obudowy maksymalne obciążenie oprawy przy prędkości najazdu samochodem 40 km/h wynosi 4000 kg. Oprawa z dyfuzorem ze szkła hartowanego przeźroczystego lub matowego. System oferuje sześć rozsyłów światła. Typ montażu: Do wbudowania; Miejsce montażu: Grunt, Podłoga; Strumień świetlny: 640lm - 1200lm; Skuteczność świetlna: 85lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K, 4000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw CRI: >80; Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3; Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni; Kąt rozsyłu światłości: 120°, 38°, 10°, 25°, 60°, 20° x 40°; Charakter rozsyłu światłości: bardzo szeroki; Geometria rozsyłu światłości: wallwasher, eliptyczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 8W - 17W; Sterowanie przewodowe: ON/OFF; Stopień ochrony IP: IP67; Stopień ochrony IK: IK08; Klasa ochronności: I; Materiał dyfuzora: szkło hartowane; Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear), opalowy; Materiał soczewki: PMMA; Konstrukcja soczewki: układ matrycowy; Materiał obudowy: Poliester wzmocniony włóknem szklanym; Kolor oprawy : INOX szczotkowany; Kształt oprawy : okrągła; Klasa korozyjności: C3; Wymiary: wysokość: 249mm, średnica: 239mm ; Wymiary otworu w stropie: 215mm; Waga: 3.80kg; Możliwość uchylenia: Nie; Wzór zastrzeżony: Nie; |  |  |  |  |  | Szt. | 2 |  |  | 30 dni |
| Słupy i żerdzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Strunobetonowe żerdzie wirowane E 10,5/6 lub równoważne. Dane techniczne: - Symbol żerdzi: E 10, 5/6 - Siła użytkowa [kN]: 6 - Wymiary żerdzi L[m]: 10,5; dw[mm]: 218; dp[mm]:375; - Masa żerdzi [kg]: 1310. |  |  |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup aluminiowy prosty o wysokości 5m (np.:SAL-50G) - szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm +powłoka AGS 2m+ stosowany w III strefie wiatrowej wiatrowej wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) |  |  |  |  |  | kpl. | 10 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup aluminiowy prosty o wysokości 5,5m (np.:SAL-5,5) - szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm +powłoka AGS 2m+ stosowany w III strefie wiatrowej wiatrowej wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) |  |  |  |  |  | kpl. | 10 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup aluminiowy prosty o wysokości 7m (np.:SAL-70) - szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm +powłoka AGS 2m+ stosowany w III strefie wiatrowej wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup aluminiowy prosty o wysokości 8m (np.:SAL-80) - szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm +powłoka AGS 2m+ stosowany w III strefie wiatrowej wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) |  |  |  |  |  | kpl. | 10 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup aluminiowy prosty o wysokości 9m (np.:SAL-90) - szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm +powłoka AGS 2m+ stosowany w III strefie wiatrowej wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słupy aluminiowe SAL DS-88+ powłoka AGS 2m+stosowany w III strefie wiatrowej, lub równoważny stosowany w III strefie wiatrowej wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup aluminiowy 8m do gruntu ( np. SAL-80Kdz lub równoważny) - szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm +powłoka AGS 2m+ stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup uliczny stalowy, prosty, okrągły 5m (np.:S-50PC lub równoważny) wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  | kpl. | 4 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup uliczny stalowy, prosty, okrągły wys. 6 m (np.:S-60PC, S-60C lub równoważny wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup uliczny stalowy, prosty, okrągły wys. 7m (np.:S-70PC, S-70C) lub równoważny wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup uliczny stalowy, prosty, okrągły wys. 8m (np.:S-80PC) lub równoważny wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup uliczny stalowy, prosty, okrągły wys. 9m (np.:S-90PC) lub równoważny wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup 6-kątny wys.10m (np.:S-100) lub równoważny Dane techniczne: typ: S-100/8-PS; W [m]: 2; H [m]: 10; H2 [m]: 0,75; d/DE [mm]: 48; 60/195 Z [mm/m]: 12; axaxh typ [m]: 0,3x0,3x1,5 F 150/200-PS Dane wytrzymałościowe: W [m]: 2,0; Masa oprawy [kg]: 15; Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]: I: 1,01; II: 0,7; Iia: 0,39; Iib: 0,1; III: 0,04 stosowanie słupów w III strefie wg PN-77/B-02011 do wysokości 800m n.p.m.; MF [kNm]: 18 |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup uliczny stalowy, wysięgnikowy, ośmiokątny wys.10m (np.:S-100/8) lub równoważny wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Stosowany w III strefie wiatrowej wg PN en 1991-1-4 |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup Łapino z herbem Miasta Nowego Sącza umożliwiający montaż wysięgników dwuramiennych + gniazdo sieciowe wys. 7,5m lub równoważnywraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) stosowany w III strefie wiatrowej Malowanie: Powłoka antykorozyjna. Dane techniczne: Nazwa; Wartość. strefa obciążenia wiatrem; I. er. Dynamiczny; 1.2. kategoria terenu; II. klasa obciążenia; B. częściowy er. Dla obc. Wiatrem; 1,2. częściowy er. Dla obc. Stałego; 1,2. obliczeniowa prędkość wiatru; 20 [m/s]. Nazwa; Materiał; Ilość. Słup D6a; Baza słupa D6a; art.; 1. Dekoracje; art.; 3. Rura stalowa; stal; 1. Rura stalowa Φ 76; stal; 1. Rura stalowa Φ 90; stal; 1. Rura stalowa Φ 133; stal; 1. Ramie R24; alum.; 2. Oprawa 05 (DAWID); art.; 2. Tabliczka przył.; -; 1. |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup Łapino D6A/3/5/150W + gniazdo sieciowe + herb miasta N. Sącza wys. 7,5mlub równoważny wraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) stosowany w III strefie wiatrowej Malowanie: Powłoka antykorozyjna.. Dane techniczne: Nazwa; Wartość. strefa obciążenia wiatrem; I. er. Dynamiczny; 1.2. kategoria terenu; II. klasa obciążenia; B. częściowy er. Dla obc. Wiatrem; 1,2. częściowy er. Dla obc. Stałego; 1,2. obliczeniowa prędkość wiatru; 22[m/s]. Nazwa; Materiał; Ilość. Słup D6a; Baza słupa D6a; art.; 1. Dekoracje; art.; 3. Rura stalowa Φ 60; stal; 1. Rura stalowa Φ 76; stal; 1. Rura stalowa Φ 90; stal; 1. Rura stalowa Φ 133; stal; 1. Ramie R24; art.; 2. Oprawa 05 (DAWID); art.; 2. Tabliczka przył.; -; 1. |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup F6oprawa A2 Julia LED, lub równoważny. stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup stalowy pojedynczy malowany LUNA wys. 8m lub równoważnywraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) „Dekoracyjny słup stalowy Satu / Luna , okrągły, o wysokości 8metrów (punkt świetlny) z jednego członu ze spoiną bez wypukłego lica (łączenie materiałem rodzimym, bez materiału wypełniającego) – spawany plazmowo zgodnie z wymogami normy EN ISO 15 613 proces numer 15. Słup winien być obustronnie ocynkowany spełniający wymogi: w zakresie budowy: PN-EN 40-2 Słupy oświetleniowe- Część 2 Wymagania ogólne i wymiary; PN-EN 40-5 Słupy oświetleniowe- Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – wymagania; w zakresie powłoki cynkowej: PN-EN ISO 14713: Stopień korozyjności środowiska – C3 (Tablica 1) (zagrożenie korozyjne – średnie; Ubytki korozyjne do 2 µm/rok ) Zalecenia dla systemów ochronnych stosowanych w środowiskach specjalnych (Tablica 2c) – Typowa trwałość do pierwszej konserwacji – bardzo długa (≥ 20 lat); opis ogólny – części cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; średnia grubość powłoki 45 – 85 µm PN-EN ISO 1461, Słup winien być pomalowany proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Słup winien posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawianą przez producenta, stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  |  |  | Kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup stalowy okrągły wys. 8 montowany do gruntu (np.S-80 dz) lub równoważnywraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Słup winien być obustronnie ocynkowany spełniający wymogi: w zakresie budowy: PN-EN 40-2 Słupy oświetleniowe- Część 2 Wymagania ogólne i wymiary; PN-EN 40-5 Słupy oświetleniowe- Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – wymagania; w zakresie powłoki cynkowej: PN-EN ISO 14713: Stopień korozyjności środowiska – C3 (Tablica 1) (zagrożenie korozyjne – średnie; Ubytki korozyjne do 2 µm/rok ) Zalecenia dla systemów ochronnych stosowanych w środowiskach specjalnych (Tablica 2c) – Typowa trwałość do pierwszej konserwacji – bardzo długa (≥ 20 lat); opis ogólny – części cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; średnia grubość powłoki 45 – 85 µm PN-EN ISO 1461, Słup winien być pomalowany proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Słup winien posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawianą przez producenta.Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  |  |  | kpl. | 4 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup stalowy okrągły wys. 9m montowany do gruntu (np.S-90dz) lub równoważnywraz z elementami złącznymi (podkładki, nakrętki, kapturki itd.) Słup winien być obustronnie ocynkowany spełniający wymogi: w zakresie budowy: PN-EN 40-2 Słupy oświetleniowe- Część 2 Wymagania ogólne i wymiary; PN-EN 40-5 Słupy oświetleniowe- Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – wymagania; w zakresie powłoki cynkowej: PN-EN ISO 14713: Stopień korozyjności środowiska – C3 (Tablica 1) (zagrożenie korozyjne – średnie; Ubytki korozyjne do 2 µm/rok ) Zalecenia dla systemów ochronnych stosowanych w środowiskach specjalnych (Tablica 2c) – Typowa trwałość do pierwszej konserwacji – bardzo długa (≥ 20 lat); opis ogólny – części cynkowane zanurzeniowo zgodnie z ISO 1461; średnia grubość powłoki 45 – 85 µm PN-EN ISO 1461, Słup winien być pomalowany proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem. Słup winien posiadać deklarację zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawianą przez producenta. Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  |  |  | kpl. | 4 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytoy (np. SKPF 5,0/175/60 RAL 7042) na fundament – wysokość 5 m, słup stożkowy, słup stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytoy (np. SKPF 6,0/175/60 RAL 7042) na fundament – wysokość 6 m,słup stożkowy stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytoy (np. SKPF 7,0/193/60 RAL 7042) na fundament – wysokość 7 m,słup stożkowy stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytoy (np. SKPF 8,0/193/60 RAL 7042) na fundament – wysokość 8 m,słup stożkowy stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytoy (np. SKPF 9,0/193/60 RAL 7042) na fundament – wysokość 9 m,słup stożkowy stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytowy (np. SKPW 5,0/175/60 RAL 7042) do gruntu – wysokość 5 m, stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytowy (np. SKPW 6,0/175/60 RAL 7042) do gruntu – wysokość 6 m, stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytowy (np. SKPW 7,0/175/60 RAL 7042) do gruntu – wysokość 7 m, stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytowy (np. SKPW 8,0/175/60 RAL 7042) do gruntu – wysokość 8 m, stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Słup kompozytowy (np. SKPW 9,0/175/60 RAL 7042) do gruntu – wysokość 9 m, stosowany w III strefie wiatrowej |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  | Fundament do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5m (pozycja 41) |  |  |  |  |  | kpl. | 10 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5,5m (pozycja 42) |  |  |  |  |  | kpl. | 10 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa aluminiowego prostego o wysokości 7m (pozycja 43) |  |  |  |  |  | kpl. | 5 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa aluminiowego prostego o wysokości 8m (pozycja 44) |  |  |  |  |  | kpl. | 5 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa aluminiowego prostego o wysokości 9m (pozycja 45) |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do Słupa aluminiowego SAL DS-88 (pozycja 46) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.5m (pozycja 48) |  |  |  |  |  | kpl. | 3 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.6m (pozycja 49) |  |  |  |  |  | kpl. | 3 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.7 (pozycja 50) |  |  |  |  |  | kpl. | 3 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 8m (pozycja 51) |  |  |  |  |  | kpl. | 3 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 9m (pozycja 52) |  |  |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa 6-kątnego wys.10m (pozycja 53) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa ulicznego stalowego, wysięgnikowego, ośmiokątnego wys.10 m (pozycja 54) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa dwuramiennego typ Łapinoherb Miasta N. Sącza D6a/4/5 + gniazdo sieciowe wys. 7,5m (pozycja 55) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa Łapino D6A/3/5/150W + gniazdo sieciowe + herb miasta N. Sącza wys. 7,5m (pozycja 56) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do słupa F6 oprawa A2 Julia LED (pozycja 57) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament do „Słup stalowy pojedynczy malowany LUNA wys. 8m (pozycja 58) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament (np. typu F-100/30)dedykowane dla słupa kompozytowego do 6 m(poz.61 oraz 62) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
|  |  | Fundament (typu F-120/43)dedykowany dla słupów kompozytowych od 7m (poz. 63,64, 65) |  |  |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 10 dni |
| Wysięgniki i uchwyty montażowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 0,5m (np.WR-4/1/0,5/5 ZP lub równoważny) lub równoważny do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5m pozycja 41 Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 0,5m (np. WR-4/1/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5,5m (pozycja 42) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny (np. 0,5m WR-4/1/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowy prosty o wysokości 7m (pozycja 43) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 0,5m (np. WR-4/1/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowy prosty o wysokości 8m (pozycja 44) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 0,5m (np.WR-4/1/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowy prosty o wysokości 9m (pozycja 45) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik 0,5m doSłupa aluminiowego SAL NP.-88 (pozycja 46) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik 0,5m do słup aluminiowego SAL-80K dz” (pozycja 47) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego , okrągłego wys.5m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 48)” |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.6m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 49)” |  |  |  | kpl | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.7m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 50) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m jednoramienny dosłupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 8m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 51) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m jednoramienny dosłupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 9m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 52) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m jednoramienny do Słupa stalowego 6-kątny (pozycja 53) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m jednoramienny do Słupa ulicznego stalowego, wysięgnikowego, ośmiokątnego (pozycja 54) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 1m (np.WR-4/1/1/5ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5m” pozycja 41 Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 1m (np.WR-4/1/1/5ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5,5m” (pozycja 42) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 1 m(np.WR-4/1/1/5ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 7m” (pozycja 43) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 1 m(np.WR-4/1/1/5ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 8m” (pozycja 44) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 1 m(np.WR-4/1/1/5ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 9m” (pozycja 45) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik 1m do Słupa aluminiowego SAL NP.-88” (pozycja 46) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik 1m do Słupa aluminiowego SAL-80K dz” (pozycja 47) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.5m (np. typu „st” lub równoważny)” (pozycja 48) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.6m (np. typu „st” lub równoważny)(pozycja 49) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.7m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 50) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.8m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 51) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m jednoramienny do słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.9m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 52) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m jednoramienny do słupa stalowego 6-kątny (pozycja 53) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m jednoramienny do Słupa ulicznego stalowego, wysięgnikowego, ośmiokątnego (pozycja 54) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 0,5m (np. WR-4/2/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5m pozycja 41 Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 0,5m (np. WR-4/2/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 5,5m (pozycja 42) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 0,5m (np. WR-4/2/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 7m” (pozycja 43) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 0,5m (np. WR-4/2/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 8m” (pozycja 44) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 0,5m (np. WR-4/2/0,5/5 ZP lub równoważny) do słupa aluminiowego prostego o wysokości 9m” (pozycja 45) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.5m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 48)” |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.6m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 49) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.7m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 50) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.8m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 51) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys.9m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 52) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m dwuramienny do słupa stalowego 6-kątny (pozycja 53) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 0,5m dwuramienny do słupa ulicznego stalowego, wysięgnikowego, ośmiokątnego (pozycja 54) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 1m (np. WR-4/2/1/5 ZP lub równoważny) do Słupa aluminiowego prostego o wysokości 5m” pozycja 41 Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 1m (np. WR-4/2/1/5 ZP lub równoważny) do Słupa aluminiowego prostego o wysokości 5,5m” (pozycja 42) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 1m (np. WR-4/2/1/5 ZP lub równoważny) do Słupa aluminiowego prostego o wysokości 7m” (pozycja 43) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 1m (np. WR-4/2/1/5 ZP lub równoważny) do Słupa aluminiowego prostego o wysokości 8m” (pozycja 44) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 1m (np. WR-4/2/1/5 ZP lub równoważny) do Słupa aluminiowego prostego o wysokości 9m” (pozycja 45) Stosowany w III strefie wiatrowej. |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego prostego, okrągłego wys. 5m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 48) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego prostego, okrągłego wys. 6m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 49) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego prostego, okrągłego wys. 7m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 50) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego prostego, okrągłego wys. 8m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 51) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego prostego, okrągłego wys. 9m (np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 52) |  |  |  | kpl | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m dwuramienny do słupa stalowego 6-kątnego (pozycja 53) |  |  |  | kpl | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięg 1m dwuramienny do Słupa ulicznego stalowego, wysięgnikowego, ośmiokątnego (pozycja 54) |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik jednoramienny 2m do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 6m (np.: typu „st” lub równoważny ) (pozycja 49)” Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik jednoramienny 2m do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 7m (np.: typu „st” lub równoważny ) (pozycja 50 Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik dwuramienny 2m do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 6m (np.: typu „st” lub równoważny )(pozycja 49) Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  | kpl. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik dwuramienny 2m do Słupa ulicznego stalowego, prostego, okrągłego wys. 7m (np.: typu „st” lub równoważny ) (pozycja 50 ) Stosowane w III strefie wiatrowej wg PN EN 1991-1-4 |  |  |  | kpl. | 5 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik 2 m do słupa stalowego 6-kątnego(np. typu „st” lub równoważny) (pozycja 53) |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik o wymiarach 50/50 do opraw ulicznych lub równoważny. Służy do montowania opraw ulicznych na żerdziach betonowych. Kąt wewnętrzny90-120 stopni rura: stal ocynkowana |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik do opraw ulicznych lub równoważny. O wymiarach 50/100 Służy do montowania opraw ulicznych na żerdziach betonowych. Kąt wewnętrzny 90-120 stopni, rura: stal ocynkowana |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Wysięgnik do opraw ulicznych lub równoważny. O wymiarach 50/200 Służy do montowania opraw ulicznych na żerdziach betonowych. Kąt wewnętrzny 90-120 stopni, rura: stal ocynkowana |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Korona dwuramienna R24kąt 120 150W soda, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 40 dni |
|  |  |  |  | Uchwyt podwójnywysięgnika lampy słupowej (słup wirowany) |  |  |  | Szt. | 1 |  |  | 5 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik do „Słup dwuramienny typ Łapinoherb Miasta N. Sącza D6a/4/5 + gniazdo sieciowe wys. 7,5m”(pozycja 55) |  |  |  | szt. | 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik do „Słup Łapino D6A/3/5/150W + gniazdo sieciowe + herb miasta N. Sącza wys. 7,5m lub równoważny” (pozycja 56) |  |  |  | szt | 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik do „Słup stalowy pojedynczy malowany LUNA wys. 8m” ## Słup winien być wyposażony w dekoracyjny pojedynczy wysięgnik o średnicy Æ 60mm o wysięgu 2000mm przystosowany do instalacji drogowej oprawy oświetleniowej (pozycja 68) |  |  |  | szt | 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 0,5 m do słupa kompozytowego (pozycja np.61) wraz z elementami do montażu |  |  |  | ## kpl. | ## 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 1 m do słupa kompozytowego (pozycja np.61) wraz z elementami do montażu |  |  |  | ## Kpl. | ## 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik jednoramienny 1,5 m do słupa kompozytowego (pozycja np.61) wraz z elementami do montażu |  |  |  | ## Kpl. | ## 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 0,5 m do słupa kompozytowego (pozycja np. 61) wraz z elementami do montażu |  |  |  | ## Kpl. | ## 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 1 m do słupa kompozytowego (pozycja np. 61) wraz z elementami do montażu |  |  |  | ## Kpl. | ## 1 |  |  | ## 40 dni |
|  |  |  |  | ## Wysięgnik dwuramienny 1,5 m do słupa kompozytowego (pozycja np. 61) wraz z elementami do montażu |  |  |  | ## Kpl. | ## 1 |  |  | ## 40 dni |
| Rury osłonowe i folie ostrzegawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Folia ostrzegawczaniebieska 20cmx0,08 mm/1mb do zasypania w ziemi w celu zaznaczenia położonego kabla energetycznego. NN |  |  |  | mb | 800 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Rura DVK 75 AROT karbowana dwuścienna kręgi-niebieska, lub równoważna. Zastosowanie: Rura Arot jest rurą karbowaną dwuścienną służącą do ochrony kabli w otwartych wykopach. Zastosowanie dwóch karbowanych warstw zewnętrznej i wewnętrznej, znacznie wzmacnia strukturę rury oraz ułatwia wprowadzanie przewodu na odległość. Rury Arot znajdują głównie zastosowanie w kanalizacji kablowej w miejscach o małych obciążeniach mechanicznych, art. pod chodnikami dla pieszych, gdzie zapewniają szczelność odcinków. Rura jest dodatkowo wyposażona w pilot (drut), który znacznie ułatwi wciąganie lub wymianę kabli. Dostarczane w kręgach ze złączką typu M. Do połączeń mogą być również stosowane złączki typu MT. Wymiary: Średnica [mm]: zew. 75mm; Średnica [mm]: wew. 64mm; Grubość ścian: 5.5; Materiał: Polietylen; Objętość: 0 m³; Waga: 0.405kg;; Kolor: czerwony; Minimalna ilość zamówienia: 100m Ilość w opakowaniu: 100m. |  |  |  | mb | 200 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | DVK 110 RURA AROT KARBOWANA DWUŚCIENNA-Niebieska lub równoważna. Zastosowanie: Dwuścienne, karbowane rury do ochrony kabli posiadające karbowaną ściankę zewnętrzną i gładką ściankę wewnętrzną. Dzięki wysokiej sztywności obwodowej, używane jako przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. Przeznaczone do stosowania tylko w wykopach otwartych. Dostarczane w odcinkach, ze złączką typu M. Długość – 6m. Dane techniczne: Średnica [mm]: zew. 110mm; Średnica [mm]: wew. 95mm; Grubość ścian: 7.5; Materiał: HDPE; Kolor: czerwony; Objętość: 0 m³; Waga: 0.625kg; |  |  |  | mb | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | # Rura DVK karbowana dwuwarstwowa 40/32 lub równoważna |  |  |  | m | 100 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | RURA Twarda SRS 75 GŁADKOSCIENNA – Niebieska lub równoważna Rura osłonowa SRS 75 do kabli, niebieska, gładkościenna. Materiał polietylen HDPE Bardzo wytrzymałe rury osłonowe używane do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych. Przeznaczone do przecisków i przewiertów do dł. 30 m. Gładkościenne, ze złączką kielichową. Produkowane w odcinkach o dł. 6 metrów. |  |  |  | mb | 90 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | RURA Twarda SRS 110 GŁADKOŚCIENNA –Niebieska lub równoważna. Zastosowanie: Gładkościenne rury osłonowe używane przy układaniu kabli w trudnych warunkach terenowych, przy maksymalnych obciążeniach transportowych (rury przepustowe); przeznaczone do przecisków i przewiertów o dł. Do 30m.; posiadają złączkę kielichową; długość – 6m. Dane techniczne: Średnica [mm]: zew. 110mm; Średnica [mm]: wew. 99mm; Grubość ścian: 5.5; Materiał: HDPE; Kolor: czerwony; Objętość: 0 m³; Waga: 1.783kg; |  |  |  | mb | 90 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Rura instalacyjna 63 PCV do słupa lub równoważna Tworzywo: PCV , Kolor: biały, lub brązowo-szary Średnica zewnętrzna: 50mmGrubość ścianki: około 0,5mm |  |  |  | mb | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Rura dwudzielna osłonowa niebieska 120 Materiał główny PE-HD Kolor RAL Niebieski Ø 120 Średnica wewnętrzna 110 mm Grubość ścianki 6 mm Powierzchnia polerowana Rodzaj materiału Średnica zewnętrzna 122 mm |  |  |  | mb | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kolanko końcowe Kolanko końcowe PCV o średnicy 37 biały Opis produktu Kolanko końcowe kolor Biały Zastosowanie Elementy łączeniowe do mechanicznego zabezpieczania przewodów elektr. Wytrzymałość mechaniczna: rury RL - 320 N/5 cm. Wymiary Średnica: 37 Rodzaj materiału Polichlorek/winylu/PVC/twardy |  |  |  | szt | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | # Rura elektroinstalacyjna 3m FI37 biała Średnica 37mm Kolor Biały Długość 3m Rodzaj materiału Polichlorek/winylu/PVC/twardy |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # Złączka karbowana giętka biała do rur o średnicy 37mm do łączenia rur o średnicy 37mm Kolor Biały Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # Złączka prosta średnica 37 biała ZCLF37 Kolor Biały Numer katalogowy ZCL37 Zastosowanie Układanie i mechaniczne zabezpieczanie przewodów elektr. w instalacjach naściennych wewn i na zewn. Seria ZCL Temperatura pracy - zakres od -15°C do +60°C Zakres temperatury od -15°C do +60°C Opis produktu Złącze sztywne PCV wykonane z rury czołowej Rodzaj materiału Tworzywo sztuczne |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | # 3 dni |
| Kable, przewody , uziemienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ## Kabel energetyczny YAKY 4x16 SE 0,6/1kV lub równoważny Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Kolor izolacji: Czarny Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 19.8000 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 16 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Napięcie znamionowe U [V]: 1 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Materiał żyły: Al Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Kształt żyły: Okrągły Liczba żył: 4 Izolacja żyły: PVC |  |  |  | mb | 100 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | ## Kabel energetyczny YAKY 4x25 0,6/1kV lub równoważny Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Napięcie znamionowe U [V]: 1 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Kształt żyły: Sektorowy Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 20.5000 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 25 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Materiał żyły: Al Liczba żył: 4 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 |  |  |  | mb | 100 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | Kabel YAKXs 4x35 mm2 0,6/1KV typ: YAKXS ilość żył: 4 znamionowy przekrój żyły: 35 mm² przybliżona średnica zewnętrzna: 21 mm napięcie znamionowe U: 0.6 V/1 V kolor izolacji: czarny materiał powłoki zewnętrznej: PVC materiał żyły: aluminium |  |  |  | mb | 40 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kabel YAKXs 4x120 mm2 0,6/1KV typ: YAKXS ilość żył: 4 znamionowy przekrój żyły: 120 mm² przybliżona średnica zewnętrzna: 38.1 mm napięcie znamionowe U: 1 V napięcie znamionowe U0: 0.6 V kolor izolacji: czarny materiał powłoki zewnętrznej: PVC materiał żyły: aluminium |  |  |  | mb | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kabel ASXSN 4x35 mm2 0,6/1KV lub równoważny. Opis: Przewód elektroenergetyczny samonośny o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia. Wielożyłowy, napięcie znamionowe: 0.6/1 kV. Zastosowanie: Do przesyłania energii elektrycznej, do budowy i modernizacji linii energetycznych prowadzonych po fasadach budynków i na słupach oraz przyłączy domowych. Dane techniczne: typ: AsXSn ilość żył: 4 pole przekroju żyły: 35 mm2 materiał: Art. (aluminium) max. Temp. żyły przy obciążeniu długotrwałym: 90°C max. Temp. żyły roboczej przy zwarciu 5 sek: 250°C temperatura montażu przewodów: do -20°C masa przybliżona 1 km przewodu: 520kg. |  |  |  | mb | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kabel ASXSn 2x16 mm2 0,6/1KV lub równoważny. AsXSn – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n). Zastosowanie: Przewody samonośne typu AsXSn przeznaczone są do budowy i modernizacji linii napowietrznych niskiego napięcia w terenach zabudowanych, zadrzewionych, leśnych oraz jako przyłącza dla odbiorców wiejskich, miejskich i małych obiektów przemysłowych. Budowa: typ: AsXSn ilość żył: 2 pole przekroju żyły: 16 mm2 materiał: Art. (aluminium) Izolacja żył: polietylen usieciowany, lub polietylen usieciowany odporny na rozprzestrzenianie płomienia.Napięcie znamionowe:0,6/1 kV. |  |  |  | mb | 250 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kabel ASXSN 4x16 mm2 0,6/1KV lub równoważny. Opis: Przewód elektroenergetyczny samonośny o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenianie płomienia. Wielożyłowy, napięcie znamionowe: 0.6/1 kV. Zastosowanie: Do przesyłania energii elektrycznej, do budowy i modernizacji linii energetycznych prowadzonych po fasadach budynków i na słupach oraz przyłączy domowych. Dane techniczne: typ: AsXSn ilość żył: 4 pole przekroju żyły: 16 mm2 materiał: Art. (aluminium) max. Temp. żyły przy obciążeniu długotrwałym: 90°C max. Temp. żyły roboczej przy zwarciu 5 sek: 250°C temperatura montażu przewodów: do -20°C |  |  |  | mb | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kabel ASXSn 2x25 mm2 0,6/1KV lub równoważny. AsXSn – przewód elektroenergetyczny samonośny (s) o żyłach aluminiowych (A) i izolacji z polietylenu usieciowanego (XS) odporny na rozprzestrzenianie płomienia (n). Zastosowanie: Przewody samonośne typu AsXSn przeznaczone są do budowy i modernizacji linii napowietrznych niskiego napięcia w terenach zabudowanych, zadrzewionych, leśnych oraz jako przyłącza dla odbiorców wiejskich, miejskich i małych obiektów przemysłowych. Budowa: typ: AsXSn ilość żył: 2 pole przekroju żyły: 25 mm2 materiał: Art. (aluminium) Izolacja żył: polietylen usieciowany, lub polietylen usieciowany odporny na rozprzestrzenianie płomienia. Napięcie znamionowe:0,6/1 kV. |  |  |  | mb | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Oznaczenie przewodu YDY 3X2,5/750V Napięcie izolacji 450/750V Kolor biały Ilość żył 3 Przekrój żyły mm2 2,5 Temperatura pracy -40°C do +70°C Izolacja polwinitowa PVC Rodzaj żyły miedziane jednodrutowe kl. 1Przewód YDY 3x2,5 450/750 |  |  |  | mb | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bednarka ocynkowana 25x4 mm lub równoważna Powłoka cynku – Zn500 (gm2), materiał wsadowy: stal gorącowalcowana, brzegi cięte ocynkowane i zaokrąglone, krążki standard 25kg lub 50kg (+,-1kg), średnica wewnętrzna 508mm, zewnętrzna 600-800mm, zastosowanie – instalacje uziemienia i odgromowe, inne |  |  |  | mb. | 150 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Przewód OW 3x1,5 |  |  |  | mb | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Przewód OW 3x2,5 |  |  |  | mb | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Przewód LGY 10 lub równoważny CHARAKTERYSTYKA: Żyły: z drutów miedzianych miękkich jednodrutowe kl.1 lub wielodrutowe kl.2 niezagęszczane lub zagęszczane oraz wielodrutowe giętkie kl.5 wg PN-EN 60228 Izolacja: polwinit typu TI1 lub polwinit ciepłoodporny typu TI3 Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu H07V-K: +70°C Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: - 40°C Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów: - 5°C Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +160°C Napięcie probiercze badania 50Hz: 2500V |  |  |  | m | 150 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Przewód LGY 16 lub równoważny CHARAKTERYSTYKA: Żyły: z drutów miedzianych miękkich jednodrutowe kl.1 lub wielodrutowe kl.2 niezagęszczane lub zagęszczane oraz wielodrutowe giętkie kl.5 wg PN-EN 60228 Izolacja: polwinit typu TI1 lub polwinit ciepłoodporny typu TI3 Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu H07V-K: +70°C Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: - 40°C Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów: - 5°C Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +160°C Napięcie probiercze badania 50Hz: 2500V |  |  |  | mb | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Przewód LGY 25 lub równoważny CHARAKTERYSTYKA: Żyły: z drutów miedzianych miękkich jednodrutowe kl.1 lub wielodrutowe kl.2 niezagęszczane lub zagęszczane oraz wielodrutowe giętkie kl.5 wg PN-EN 60228 Izolacja: polwinit typu TI1 lub polwinit ciepłoodporny typu TI3 Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu H07V-K: +70°C Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: - 40°C Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów: - 5°C Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +160°C Napięcie probiercze badania 50Hz: 2500V |  |  |  | m | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kabel energetyczny YKY 3x2,5 żo lub równoważny Materiał żyły :miedź (Cu) Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Kolor izolacji: Czarny Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 10.6000 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 2.5000 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Napięcie znamionowe U [V]: 1 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 |  |  |  | mb | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | ## Kabel energetyczny YKY 5x4 żo lub równoważny Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Kolor izolacji: Czarny Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 14.7000 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Napięcie znamionowe U [V]: 1 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Liczba żył: 5 |  |  |  | mb | 50 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | ## Kabel sterowniczy YKSY 7x1,5 lub równoważny Dane techniczne: - Ilość żył: 7 - Średnica żyły: 1,5mm2 - Izolacja: specjalna polwinitowa PVC - Powłoka: specjalna polwinitowa PVC, odporna na promieniowanie UV, kolor czarny - Temperatura pracy: od -30°C do +70°C - Napięcie znamionowe: 0,6/1 kV |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | ## Kabel sterowniczy YKSY 10x1,5 lub równoważny Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Identyfikacja żył: Kolor Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Kolor izolacji: Szary Kształt żyły: Okrągły Liczba żył: 10 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Napięcie znamionowe U [V]: 1 Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie Pancerz: Nie Powłoka ołowiana: Nie Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 15.6000 Przybliżona waga kabla [kg/km]: 338 seria: YKSY Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1.5000 Żyła ochronna: Tak Żyła uziemiająca: Nie |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | ## Kabel sterowniczy YKSY 14x1,5 lub równoważny Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Napięcie znamionowe U [V]: 1 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1.5000 Kształt żyły: Okrągły Izolacja żyły: PVC Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 17 Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Liczba żył: 14 Identyfikacja żył: Kolor |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | # Kabel sygnalizacyjny YKSY 19x1,5 żo 0,6/1kV /bębnowy/ lub równoważny Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Ekran: Nie Identyfikacja żył: Kolor Indeks producenta: WCC5119E00AEA0J_B Izolacja żyły: PVC Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Kolor izolacji: Szary Kształt żyły: Okrągły Liczba żył: 19 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Napięcie znamionowe U [V]: 1 Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2): Nie Pancerz: Nie Powłoka ołowiana: Nie Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 18.6000 Przybliżona waga kabla [kg/km]: 547 seria: YKSY Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1.5000 Żyła ochronna: Tak Żyła uziemiająca: Nie |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | # Kabel sygnalizacyjny YKSY 24x1,5 żo 0,6/1kV /bębnowy/ lub równoważny Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -40 Kolor izolacji: Szary Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Izolacja żyły: PVC Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Kształt żyły: Okrągły Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 21.6000 Napięcie znamionowe U [V]: 1 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1.5000 Liczba żył: 24 Identyfikacja żył: Kolor Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | # Kabel przewód 7x1 sterowniczy zewnętrzny lub równoważny - Żyły giętkie wielodrutowe, skręcone z wielu drutów miedzianych klasy 5 - Izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego PVC - Odporność na działanie promieniowania UV i czynników atmosferycznych zgodnie z ISO 4892-2 - Odporność na działanie ozonu według EN 50396 - Izolacja olejoodporna - Żyły czarne z białymi numerami + żółto-zielona - Napięcie nominalne 0,6/1kV - Powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego PVC, kolor czarny RAL 9005 - Zakres temperatur pracy: dla instalacji stałych -40 do +80°C, dla instalacji ruchomych -5 do +70°C - Bezhalogenowy EN 50267-2-2 - Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 11,10 |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | # Kabel sygnalizacyjny YKSY 10x1 żo 0,6/1k V bębnowy lub równoważny # Seria produktu: YKSY Kategoria: Kable sygnalizacyjne i sterownicze Liczba żył: 10 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Identyfikacja żył: Kolor Izolacja żyły: PVC Kolor izolacji: Szary Napięcie znamionowe U [V]: 1 Pancerz: Nie Żyła uziemiająca: Nie Żyła ochronna: Tak Kształt żyły: Okrągły Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1 Przybliżona waga kabla [kg/km]: 277 Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 14.4000 Powłoka ołowiana: Nie Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Materiał powłoki zewnętrznej: PVC |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | # Kabel sygnalizacyjny YKSY 19x1 żo 0,6/1kV /bębnowy/ lub równoważny Kształt żyły: Okrągły Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od: -30 Znamionowy przekrój żyły [mm2]: 1 Liczba żył: 19 Identyfikacja żył: Cyfry Materiał powłoki zewnętrznej: PVC Maksymalna temperatura żyły [°C]: 70 Materiał żyły: Z miedzi (Cu) Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do: 70 Przybliżona średnica zewnętrzna [mm]: 18.6000 Napięcie znamionowe U [V]: 1 Klasa żyły: Klasa 1 = jednodrutowy Izolacja żyły: PVC Kolor izolacji: Szary Nierozprzestrzeniający płomienia: Zgodnie z EN 60332-1-2 Napięcie znamionowe U0 [V]: 0.6000 |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | # Kabel sygnalizacyjny YKSY-ŻO 24X1,0 1kV lub równoważny Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji):70°C Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu:70 °C Klasa żyły:Klasa 1 = jednodrutowy Kolor powłoki/izolacji:Czarny Liczba żył:24 Materiał izolacji żyły: PVC Materiał powłoki zewnętrznej:Polichlorek winylu (PVC) Napięcie znamionowe U:1000 V Napięcie znamionowe U0: 600 V Przybliżona średnica zewnętrzna:20.3 mm Struktura skrętki:Nie Znamionowy przekrój żyły:1 mm² Żyła ochronna:tak |  |  |  | ## mb | ## 10 |  |  | ## 3 dni |
| Źródła światła |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Żarówka Sod. SON-T 70W E27 lub równoważna Wysokoprężna lampa sodowa, przezroczysta 34ermo top bańka, wysoka skuteczność świetlna, mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy, możliwość regulacji strumienia świetlnego. Wysoka niezawodność. Moc: 70 W, trzonek: E27, bańka: T , temperatura barwowa: 2000 K. |  |  |  | szt. | 200 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Żarówka Sod. SON-T 100W E40 lub równoważna Wysokoprężna lampa sodowa, przezroczysta 34ermo top bańka, wysoka skuteczność świetlna, mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy, możliwość regulacji strumienia świetlnego. Wysoka niezawodność. Moc: 100 W, trzonek: E40, bańka: T 46 mm , temperatura barwowa: 2000 K. |  |  |  | szt. | 250 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Żarówka Sod. SON-T 150W E40 lub równoważna Wysokoprężna lampa sodowa, przezroczysta tubularna bańka, wysoka skuteczność świetlna, mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy, możliwość regulacji strumienia świetlnego. Moc: 150 W, trzonek: E40, bańka: T 46 mm , temperatura barwowa: 2000 K. Opis produktu: Wysokoprężna lampa sodowa Charakterystyka ogólna Opis systemu: Zew. Zapłonnik Trzonek: E40 Kształt bańki: T46 [T 46mm] Wykończenie bańki: Przezroczysta Pozycja świecenia: Uniwersalna Trwałość do 5%: uszkodzeń: 12000 hr Trwałość do 20%: uszkodzeń: 20000 hr Trwałość średnia 50%: 28000 hr Charakterystyka elektryczna: Moc 150W Moc lampy EM: 150.0 W Napięcie lampy: 100 V Prąd lampy EM: 1.8 A Regulacja str. Świetlnego: Tak Charakterystyka ekologiczna Zawartość rtęci (Hg): 20 mg Charakterystyki świetlne Kod barwy: 220 [CCT of 2000K] Wskaźnik oddawania barw: 25 Ra8 Temp. Barwowa: 2000 K Współrzędna chromatyczności X: 535 – Współrzędna chromatyczności Y: 415 - Strumień świetlny EM: 15000 Lm Skuteczność świetlna lampy EM: 100 Lm/W Utrzymanie str. św. po 2000h: 95 % Utrzymanie str. św. po 5000h: 92 % Średnia luminancja EM: 300 cd/cm2 Temperatura trzonka: 250 C Temperatura bańki: 450 CCechy: Przezroczysta tubularna bańka Wysoka skuteczność świetlna Mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy Możliwość regulacji strumienia świetlnego |  |  |  | szt. | 300 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Żarówka Sod. SON-T 250W E40 lub równoważna Wysokoprężna lampa sodowa, przezroczysta 35ermo top bańka, wysoka skuteczność świetlna, mocna konstrukcja zapewnia odporność na drgania i wstrząsy oraz podwyższa trwałość lampy, możliwość regulacji strumienia świetlnego. Wysoka niezawodność. Moc: 250 W, trzonek: E40, bańka: T 46 mm, temperatura barwowa: 2000 K. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Żarówka Philips Master SDWT 100/825 W |  |  |  | szt. | 4 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Żarówka HCIT 150W/E40 WDL OSRAM |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Żarówka HCIT 250W/E40 WDL OSRAM |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
| Elementy linii napowietrznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zacisk jedn. Przebijający AL 16-70 lub równoważny |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Zacisk dwustronnie przebijający AL. 16-25 lub równoważny |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Uchwyt od 4x25-120 NAROŻNY lub równoważny |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Uchwyt 2X16-2x25MM2) UCH.ODCIĄG. lub równoważny |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Uchwyt końcowy przyłącza AsXSn 4x25 do 4x50 . lub równoważny |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Uchwyt odciągowy 4x(16-35) SO80S lub równoważny |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bezpiecznik napowietrzny oświetleniowy BNO-1 Bezpieczniki napowietrzne oświetleniowe przeznaczone są do podłączenia lamp oświetleniowych z izolowanym i nieizolowanym przewodem linii napowietrznej Napięcie znamionowe: 500V - Przekrój przewodu przyłączeniowego maks.: 10 mm2 - Prąd wkładki bezpiecznikowej maks.: 25A - Przekrój przewodu linii napowietrznej: 25 mm2 - 35 mm2 |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | BEZPIECZNIK NAPOWIETRZNY 25A BN 25 – ETIlub równoważny |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Trzon hakowy na słupa ŻN SOT.21.216 lub równoważny Służą do mocowania izolatorów szpulowych typu NS-80 ; NS-115 ; S-80 ; S-115 na słupach wirowych lub słupach ŻŃ |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Hak do słupa okr. Mocowany na taśmie COT lub równoważny |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Taśma COT 37 - taśma stalowa 19 x 0.75mm lub równoważna |  |  |  | mb | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Klamerka COT 36 lub równoważna |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Uchwyt krańcowy 2x16 do 2x25 ASXS lub równoważny Uchwyt posiada wejście na 2 żyły Średnica przyłączanego przewodu od 16 do 25 mm Wymiary: Długość całkowita : 175mm Szerokość : 40mm Długość otworu naciągowego : 40mm Szerokość otworu naciągowego : 22mm |  |  |  | szt. | 30 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Uchwyt krańcowy 4x35 ASXS lub równoważny Uchwyt posiada wejście na 2 żyły Średnica przyłączanego przewodu od 16 do 25 mm Wymiary: Długość całkowita : 175mm Szerokość : 40mm Długość otworu naciągowego : 40mm Szerokość otworu naciągowego : 22mm |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | # Uchwyt kablowy U2 średnica kabla 45-75 mm na słup wirowy U203 ALPAR lub równoważne |  |  |  | szt. | 10 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # Uchwyt na rurę Fi 40 słup wirowy metalowy lub równoważny |  |  |  | szt | 10 |  |  | # 3 dni |
| Stateczniki, układy zapłonowe i dławiki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Układ zapłonowy do oprawy Łapino art. Met. K2/S-70W. lub równoważny |  |  |  | Szt. | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Układ zapłonowy do opraw Łapino art. Met. 05/S-150W. lub równoważny. |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 20 dni |
|  |  |  |  | Układ zapłonowy IDS-4.1 lub równoważny. Dane techniczne: typ: IDS-4.1A; moc: 100-400W sodowe; napięcie znamionowe: 230V; częstotliwość zasilania: 50 lub 60Hz; dopuszczalne zmiany napięcia: 207-253 V; wartość szczytowa imp. Zapł. Um: 3500-4500 max. 5000; nominalny prąd lampy: 4,6A; max. Obciążenia pojemnościowe: 50pF |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Układ zapłonowy – sodowy 150W do oprawy art. Met. Łapino lub równoważny. |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Układ zapłonowy Ignitor ZX 70-400W lub równoważny Soda 70W-400W; Metalohalogen 35W-400W |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Zapłonnik PHILIPS typ SKD 578-S Ignitor 50…600W lub równowazny |  |  |  | Szt. | 15 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Statecznik STS-70W lub równoważny. Zastosowanie: Stateczniki do wysokoprężnych lamp sodowych, impregnowane próżniowo w emalii poliestrowej białej, kl.ochr.0 Dane techniczne: typ: STS-70-500; moc: 70W; napięcie zasilania: 230V; współczynnik mocy układu indukcyjnego: 0,40; prąd znamionowy: 0,98A; znamionowa max. Temp. pracy uzwojenia tw: 120 D6oC; znamionowy przyrost temp. uzwojenia ∆t: 70oC wytrzymałość elektryczna izolacji: 1,5kV; zabezpieczenie termiczne o deklarowanej temperaturze: 130oC. |  |  |  | Szt. | 15 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Statecznik STS-100W lub równoważny. Zastosowanie jak w pozycji 189 w/w kosztorysu. Dane techniczne: typ: STS-100-500; moc: 100W; napięcie zasilania: 230V; współczynnik mocy układu indukcyjnego: 0,4; prąd znamionowy: 1,2A; znamionowa max. Temp. pracy uzwojenia tw: 120 D6oC; znamionowy |  |  |  | Szt. | 15 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Statecznik STS-150W lub równoważny. Zastosowanie jak w pozycji 189 w/w kosztorysu. Dane techniczne: typ: STS-150-500; moc: 150W; napięcie zasilania: 230V; współczynnik mocy układu indukcyjnego: 0,45; prąd znamionowy: 1,8A; znamionowa max. Temp. pracy uzwojenia tw: 120 D6oC; znamionowy przyrost temp. uzwojenia ∆t: 70oC; wytrzymałość elektryczna izolacji: 1,5kV; zabezpieczenie termiczne o deklarowanej temperaturze: 130oC. |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Statecznikelektro. PHILIPS typ BSN100 L427-ITS/9137 do SGS 100W lub równoważny. Moc:100 Napięcie 230-240V Częstotliwość sieciowa 50Hz Obsługiwana liczba lamp 1 |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Statecznikelektro. PHILIPS typ BSN150 L427-ITS/9137 do SGS 150W lub równoważny. Moc:150 Napięcie 230-240V Częstotliwość sieciowa 50Hz Obsługiwana liczba lamp 1 |  |  |  | Szt. | 5 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Statecznikelektro. PHILIPS typ BSN250 L427-ITS/9137 do SGS 250W lub równoważny. Moc:250 Napięcie 230-240V Częstotliwość sieciowa 50Hz Obsługiwana liczba lamp 1 |  |  |  | Szt. | 5 |  |  | 7 dni |
| # Bezpieczniki nadprądowe. Wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki topikowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Bezpiecznik mocy WT-1 63A Poziom: Wkładki topikowe Zwarciowa zdolność wyłaczania (AC): 115kA Charakterystyka: gG Wskaźnik: Widoczny górny Grupa produktowa: Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Napięcie znamionowe: AC 500V Prąd znamionowy: 63A Wielkość: 1 Typ: NH |  |  |  | Szt. | 15 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bezpiecznik mocy WT-1 80A Poziom: Wkładki topikowe Zwarciowa zdolność wyłaczania (AC): 115kA Charakterystyka: gG Wskaźnik: Widoczny górny Grupa produktowa: Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Napięcie znamionowe: AC 500V Prąd znamionowy: 80A Wielkość: 1 Typ: NH |  |  |  | Szt. | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bezp. mocy WT-1 100A Poziom: Wkładki topikowe Zwarciowa zdolność wyłaczania (AC): 115kA Charakterystyka: gG Wskaźnik: Widoczny górny Grupa produktowa: Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Napięcie znamionowe: AC 500V Prąd znamionowy: 100A Wielkość: 1 Typ: NH |  |  |  | Szt. | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bezp. mocy WT-00 32A Specyfikacja Opis WT-00C/gG 32A Poziom Wkładki topikowe NH gG AC 690V Grupa produktowa Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Charakterystyka gL/gG (cable protection/equipment protection) Napięcie znamionowe AC (V) 500 Prąd znamionowy (A) 32 Typ NH Wielkość NH000 Wskaźnik Górny wskaźnik zadziałania |  |  |  | Szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bezp. mocy WT-00 50A Specyfikacja Opis WT-00C/gG 50A Poziom Wkładki topikowe NH gG AC 690V Grupa produktowa Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Charakterystyka gL/gG (cable protection/equipment protection) Napięcie znamionowe AC (V) 500 Prąd znamionowy (A) 50 Typ NH Wielkość NH000 Wskaźnik Górny wskaźnik zadziałania |  |  |  | Szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bezp. mocy WT-00 63A Specyfikacja Opis WT-00C/gG 63A Poziom Wkładki topikowe NH gG AC 690V Grupa produktowa Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Charakterystyka gL/gG (cable protection/equipment protection) Napięcie znamionowe AC (V) 500 Prąd znamionowy (A) 63 Typ NH Wielkość NH000 Wskaźnik Górny wskaźnik zadziałania |  |  |  | Szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bezp. mocy WT-00 80A Specyfikacja Opis WT-00C/gG 80A Poziom Wkładki topikowe NH gG AC 690V Grupa produktowa Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Charakterystyka gL/gG (cable protection/equipment protection) Napięcie znamionowe AC (V) 500 Prąd znamionowy (A) 80 Typ NH Wielkość NH000 Wskaźnik Górny wskaźnik zadziałania |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka topikowa 6A ETI lub równoważna. Zastosowanie: Wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej BiWts i gF służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodów elektrycznych, w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia art. rozruch silnika elektrycznego. Dane techniczne: napięcie znamionowe: 690V~/ 250V DC, prąd znamionowy: 6A, znamionowa wartość zwarciowa: 50kA~/8kA DC, charakterystyka: szybka, wymiary: ΦA=21,5mm, ΦB=8mm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka topikowa 10A ETI lub równoważna. Zastosowanie: Wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej BiWts i gF służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodów elektrycznych, w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia art. rozruch silnika elektrycznego. Dane techniczne: napięcie znamionowe: 690V~/ 250V DC, prąd znamionowy: 10A, znamionowa wartość zwarciowa: 50kA~/8kA DC, charakterystyka: szybka, wymiary: ΦA=21,5mm, ΦB=8mm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka topikowa 16A ETI lub równoważna. Zastosowanie: Wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej BiWts i gF służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodów elektrycznych, w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia art. rozruch silnika elektrycznego. Dane techniczne: napięcie znamionowe: 690V~/ 250V DC, prąd znamionowy: 16A, znamionowa wartość zwarciowa: 50kA~/8kA DC, charakterystyka: szybka, wymiary: ΦA=21,5mm, ΦB=8mm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka topikowa 20A ETI lub równoważna. Zastosowanie: Wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej BiWts i gF służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodów elektrycznych, w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia art. rozruch silnika elektrycznego. Dane techniczne: napięcie znamionowe: 690V~/ 250V DC, prąd znamionowy: 20A, znamionowa wartość zwarciowa: 50kA~/8kA DC, charakterystyka: szybka, wymiary: ΦA=21,5mm, ΦB=8mm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka topikowa 25A ETI lub równoważna. Zastosowanie: Wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej BiWts i gF służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodów elektrycznych, w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia art. rozruch silnika elektrycznego. Dane techniczne: napięcie znamionowe: 690V~/ 250V DC, prąd znamionowy: 25A, znamionowa wartość zwarciowa: 50kA~/8kA DC, charakterystyka: szybka, wymiary: ΦA=21,5mm, ΦB=8mm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka topikowa 35A ETI lub równoważna. Zastosowanie: Wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej BiWts i gF służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodów elektrycznych, w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia art. rozruch silnika elektrycznego. Dane techniczne: napięcie znamionowe: 690V~/ 250V DC, prąd znamionowy: 35A, znamionowa wartość zwarciowa: 50kA~/8kA DC, charakterystyka: szybka, wymiary: ΦA=21,5mm, ΦB=8mm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka topikowa 50A ETI lub równoważna. Zastosowanie: Wkładki topikowe o charakterystyce szybkiej BiWts i gF służą do zabezpieczania instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń oraz do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Przeznaczone są również do zabezpieczania obwodów elektrycznych, w których mogą wystąpić chwilowe przeciążenia art. rozruch silnika elektrycznego. Dane techniczne: napięcie znamionowe: 690V~/ 250V DC, prąd znamionowy: 50A, znamionowa wartość zwarciowa: 50kA~/8kA DC, charakterystyka: szybka, wymiary: ΦA=21,5mm, ΦB=8mm. |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy 3P B20 A 6kA AC S303 trójbiegunowy 400 V~charakterystyka B prąd znamionowy: 20 A szerokość w modułach 17,5 mm: 3 montaż na wsporniku TH35 możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych dźwignia załączająca w kolorze czarnym. |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy 3P B32 A 10kA AC S303 trójbiegunowy 400 V~charakterystyka B prąd znamionowy: 32 A szerokość w modułach 17,5 mm: 3 montaż na wsporniku TH35 możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych dźwignia załączająca w kolorze czarnym. |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy 3P B63 A 6kA AC S303 trójbiegunowy 400 V~charakterystyka B prąd znamionowy: 63 A szerokość w modułach 17,5 mm: 3 montaż na wsporniku TH35 możliwość przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych lub sztyftowych możliwość wyposażenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napędy z serii DX3 brak możliwości przyłączania bloków różnicowoprądowych dźwignia załączająca w kolorze czarnym. |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy S301 1P C10A ilość biegunów: 1p,charakterystyka wyzwalania: C prąd znamionowy IN: 25 A znamionowa zdolność zwarciowa: 10 kA napięcie znamionowe UN: 230/400 V50 Hz, max 60 V DC napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V dla warunków normalnych maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC klasa ograniczenia energii: 3pr przyłączalność przewodów: 1 - 25 mm², (max 3 Nm) obudowa: tworzywo niepalne, odporne temperaturowo, kolor szary RAL 7035 montaż: na szynie TH35 pozycja pracy: dowolna szerokość modułu: 18 mm pozycja plombowania: ON-OFF temperatura pracy: od -25°C do +55°Cstopień ochrony: IP20 |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy S301 1P C16A ilość biegunów: 1p,charakterystyka wyzwalania: C prąd znamionowy IN: 25 A znamionowa zdolność zwarciowa: 10 kA napięcie znamionowe UN: 230/400 V50 Hz, max 60 V DC napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V dla warunków normalnych maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC klasa ograniczenia energii: 3pr przyłączalność przewodów: 1 - 25 mm², (max 3 Nm) obudowa: tworzywo niepalne, odporne temperaturowo, kolor szary RAL 7035 montaż: na szynie TH35 pozycja pracy: dowolna szerokość modułu: 18 mm pozycja plombowania: ON-OFF temperatura pracy: od -25°C do +55°Cstopień ochrony: IP20 |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy S301 1P C25A ilość biegunów: 1p,charakterystyka wyzwalania: C prąd znamionowy IN: 25 A znamionowa zdolność zwarciowa: 10 kA napięcie znamionowe UN: 230/400 V50 Hz, max 60 V DC napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V dla warunków normalnych maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC klasa ograniczenia energii: 3pr przyłączalność przewodów: 1 - 25 mm², (max 3 Nm) obudowa: tworzywo niepalne, odporne temperaturowo, kolor szary RAL 7035 montaż: na szynie TH35 pozycja pracy: dowolna szerokość modułu: 18 mm pozycja plombowania: ON-OFF temperatura pracy: od -25°C do +55°Cstopień ochrony: IP20 |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy S301 1P C32A ilość biegunów: 1p,charakterystyka wyzwalania: C prąd znamionowy IN: 32 A znamionowa zdolność zwarciowa: 10 kA napięcie znamionowe UN: 230/400 V50 Hz, max 60 V DC napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V dla warunków normalnych maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC klasa ograniczenia energii: 3pr przyłączalność przewodów: 1 - 25 mm², (max 3 Nm) obudowa: tworzywo niepalne, odporne temperaturowo, kolor szary RAL 7035 montaż: na szynie TH35 pozycja pracy: dowolna szerokość modułu: 18 mm pozycja plombowania: ON-OFF temperatura pracy: od -25°C do +55°C stopień ochrony: IP20 |  |  |  | Szt. | 12 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy S301 1P C40A ilość biegunów: 1p,charakterystyka wyzwalania: C prąd znamionowy IN: 40 A znamionowa zdolność zwarciowa: 10 kA napięcie znamionowe UN: 230/400 V50 Hz, max 60 V DC napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V dla warunków normalnych maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC klasa ograniczenia energii: 3pr przyłączalność przewodów: 1 - 25 mm², (max 3 Nm) obudowa: tworzywo niepalne, odporne temperaturowo, kolor szary RAL 7035 montaż: na szynie TH35 pozycja pracy: dowolna szerokość modułu: 18 mm pozycja plombowania: ON-OFF temperatura pracy: od -25°C do +55°C stopień ochrony: IP20 |  |  |  | Szt. | 12 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wyłącznik nadprądowy S301 1P C63A ilość biegunów: 1p,charakterystyka wyzwalania: C prąd znamionowy IN: 63 A znamionowa zdolność zwarciowa: 10 kA napięcie znamionowe UN: 230/400 V50 Hz, max 60 V DC napięcie znamionowe izolacji Ui: 500 V dla warunków normalnych maksymalne napięcie pracy Umax: 440 V AC minimalne napięcie pracy Umin: 12 V AC klasa ograniczenia energii: 3pr przyłączalność przewodów: 1 - 25 mm², (max 3 Nm)obudowa: tworzywo niepalne, odporne temperaturowo, kolor szary RAL 7035 montaż: na szynie TH35 pozycja pracy: dowolna szerokość modułu: 18 mm pozycja plombowania: ON-OFF temperatura pracy: od -25°C do +55°C stopień ochrony: IP20 |  |  |  | Szt. | 12 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka bezp. DO1 6A, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 150 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka bezp. DO1 10A, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka bezp. DO1 25A, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka bezp. DO2 35A, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka bezp. DO2 40A, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkładka bezp. DO2 63A, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
| Wyposażenie słupa OU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | IZK 4.01 Izolacyjne złącze bezpiecznikowe lub równoważne. Zastosowanie: Złącza kablowe przeznaczone są do instalowania we wnękach słupów oświetleniowych i podświetlanych znakach drogowych. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: 500 V Znamionowy prąd przyłączeniowy: 100A, Dopuszczalny prąd wkładki topikowej: 16A, Przekrój żyły kabla sektorowego: 16÷50mm 2, Ilość żył kabla: 1÷4 szt. Moment dokręcenia żył kabla: 5,5Nm, Max. Przekrój żyły przewodu oprawy oświetleniowej: 4 mm2, Stopień ochrony: IP 54, Dopuszczalna temperatura pracy: 100 stopni C, Wkładka topikowa: D01 gL, Masa izolacyjnego złącza bezpiecznikowego: 0,18kg. |  |  |  | szt. | 25 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | IZK 4.02 Izolacyjne złącze fazowe lub równoważne. Zastosowanie jak w pozycji 126 w/w kosztorysu. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: 500V. Znamionowy prąd przyłączeniowy: 100A. Dopuszczalny prąd wkładki topikowej: 16A. Przekrój żyły kabla sektorowego: 16÷50mm 2, Ilość żył kabla: 1÷4 szt. Moment dokręcenia żył kabla: 5,5Nm, Max. Przekrój żyły przewodu oprawy oświetleniowej: 4 mm2, Stopień ochrony: IP 54, Dopuszczalna temperatura pracy: 100 stopni, Wkładka topikowa: D01 gL, Masa izolacyjnego złącza fazowego:0,14kg. |  |  |  | szt. | 40 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | IZK 4.03 Izolacyjne złącze zerowe lub równoważne. Zastosowanie jak w pozycji 126 w/w kosztorysu. Dane techniczne: Napięcie znamionowe: 500V. Znamionowy prąd przyłączeniowy: 100A. Dopuszczalny prąd wkładki topikowej: 16A. Przekrój żyły kabla sektorowego: 16÷50mm 2. Ilość żył kabla: 1÷4 szt. Moment dokręcenia żył kabla: 5,5Nm; Max. Przekrój żyły przewodu oprawy oświetleniowej: 4 mm2; Stopień ochrony: IP 54; Dopuszczalna temperatura pracy: 100oC; Wkładka topikowa: D01 gL; Masa izolacyjna złącza zerowego: 0,13kg |  |  |  | szt. | 25 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Palczatka AK4 6-35 lub równoważna |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
| Klosze, osłony wnękowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Klosz do oprawy art. Met. Dawid lub równoważny. Budowa: W oprawce instalowane jest źródło światła. Oprawa zamykana jest kloszem mocowanym w gwincie oprawy, w razie potrzeby zabezpieczany śrubkami dociskowymi. DANE TECHNICZNE:kl. Ochronności: I/II;IP 66/44;-230V |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Klosz A2 JULIA 100W lub równoważny IP 65 |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Szkło zwykłe do zegara z folią wzm. Art. Met. Lub równoważne. Szkło do zegara zwykłe , zabezpieczone folią wzm, chroni przed zabrudzeniem uszkodzeniem mechanicznym |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Osłona wnęki słupaart. Met. D6a1/5, 3/5, 4/5, A 1A/K2, lub równoważna. |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Klosz do SGS 102+uszczelka, lub równoważny. Cechy charakterystyczne Układ optyczny zaprojektowany w celu dobrej kontroli strumienia świetlnego. Optymalne natężenie oświetlenia i dobra równomierność uzyskiwane są, gdy wysokość zamocowania równa jest szerokości drogi, a odległość pomiędzy słupami wynosi w przybliżeniu 3,5 szerokości drogi. Możliwość regulacji położenia odbłyśnika w trzech pozycjach (SGS101) lub pięciu (SGS102), co pozwala na dobrą kontrolę strumienia świetlnego. Oprawy posiadają otwierany klosz z poliwęglanu. Do wyboru źródła HPL-N 80-125-250W, SON/SON-T Plus 50-70-100-150-250W lub CDO-TT 70 i 150 W. Całkowicie szczelna konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i uderzenia. II klasa ochronności zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo; wymagany jest tylko przewód dwużyłowy do połączeń elektrycznych. Łatwe instalowanie. Zwieszany klosz z szybko zwalniającymi się klamrami i zdejmowalna tylna osłona pozwalają na szybką i bezpieczną konserwację. Lampa wymieniana jest od dołu, co eliminuje konieczność stosowania wysokich podnośników. Lampa, statecznik i układ zapłonowy mogą być wymieniane z wysięgnika. |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Osłona stalowa wnęki słupa stalowego art. lub równoważna. Osłona słupa oświetlenia drogowego okrągłego ( Drzwiczki do słupa ) |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Osłona stal. wnęki słupa sześciokątnego OŻ LOT |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 30 dni |
| Szafy i wyposażenie SOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zegar astronomiczny CPA 4.0 lub równoważny. Zastosowanie: Zegar astronomiczny CPA 4.0 to specjalizowany sterownik przeznaczony do załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego. Godziny załączania i wyłączania ustalane są na podstawie danych z tablicy wschodów i zachodów słońca oraz poprawek wprowadzanych przez użytkownika. Pozwala zredukować wydatki na oświetlenie do poziomu oczekiwań użytkownika. Cechy charakterystyczne: Zamontowany w szafie oświetleniowej i odpowiednio zaprogramowany nie wymaga żadnej dodatkowej ingerencji. Steruje oświetleniem cyklu rocznym, bez konieczności okresowego przestawienia. Jednokrotne zaprogramowanie pozwala na wieloletnie i niemal bezobsługowe sterownie oświetleniem przy wysokiej dokładności zapalania i gaszenia lamp. Programowania urządzenia odbywa się za pomocą przycisków sterownika lub przy pomocy bezprzewodowego pilota PS-1 lub PS 5rc przez łącze w podczerwieni. Sterowniki CPA 4.0 są dostarczane z ustawionym czasem i datą, są również standardowo zaprogramowane. Pilot nie jest konieczny do programowania sterownika, lecz znacznie ułatwia jego obsługę. W pamięci pilota można zapisać 10 konkretnych, różnych programów. Pilot umożliwia również zablokowanie klawiatury w sterowniku CPA, co zapobiega wprowadzaniu zmian do sterownika przez osoby nieuprawnione. Parametry CPA: ilość obwodów: 2 niezależne; sterowanie licznikiem dwutaryfowym: + obciążalność prądowa wyjść: 10A/230V; zasilanie: 230V +5/-10% 50Hz; temperaturowy zakres pracy:-30/+50C podtrzymanie: 5 lat; dokładność zegara: 16sek/miesiąc; wymiary: 105/90/75, szerokość 6 modułów; obudowa do montażu na szynie DIN: 35mm. |  |  |  | szt. | 2 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Rozłącznik RBK-00 160A lub równoważny. Zastosowanie: Rozłączniki izolacyjne bezpiecznikowe RBK przeznaczone są do rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń za pośrednictwem przemysłowych wkładek topikowych. Budowa: Rozłączniki RBK zbudowane są z następujących podzespołów: - podstawa 3-biegunowa wyposażona w styki szczękowe ermotopliw z możliwością bezpośredniego przyłączenia kabli z odizolowaną lub zaprasowaną końcówką oraz szyn zbiorczych, - odejmowana pokrywa mieszcząca wkładki topikowe, - osłona styków górnych z komorami gaszeniowymi oraz osłona styków dolnych. Elementy składowe rozłączników bezpiecznikowych typu RBK wykonane są z uniepalnionych poliamidów i poliwęglanów wzmocnionych włóknem szklanym. Srebrzone galwanicznie styki RBK zapewniają niskie straty mocy. Zaciski w RBK pozwalają na podłączenie przewodów aluminiowych lub miedzianych. MONTAŻ RBK 00/160 A: – na płycie montażowej – na szynie TH-35. Dane techniczne: Znamionowe napięcie izolacji Uj: i1000V; Prąd cieplny: 160A; Częstotliwość znamionowa: 40-60 Hz; Stopień ochrony: IP 20; Znamionowa moc rozpraszana: 12W; Znamionowy prąd łączenia: 160A; Napięcie łączeniowe: 690V; Rodzaj zacisków przyłączowych: M. |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Zamek oświetleniowy wkładka indywidualna lub równoważny. Materiał: metal, cynkowany, odporny na niszczenia i zabrudzenia |  |  |  | kpl. | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Zamek energetyczny - wkładka indywidualna lub równoważny. Materiał: metal, cynkowany, odporny na niszczenia i zabrudzenia |  |  |  | kpl. | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Stycznik 3 faz. 63A lub równoważny. Stycznik 3- modułowy 3- fazowy Stycznik instalacyjny stosowany jest w automatycznym sterowaniu urządzeń pracujących w instalacjach elektrycznych w mieszkaniach, biurach, sklepach i szpitalach. Przeznaczony jest do załączania oświetlenia, ogrzewania, sterowania pracą silników pomp i wentylacji oraz załączania jedno- i trójfazowych silników elektrycznych Stopień ochrony: IP20 Pobór mocy (załączenie/podtrzymanie): 65W/42W Znamionowy prąd termiczny (Ith): 63A , Moc znamionowa w kategorii AC3: - dla 230V: 8kW - dla 400V: 15kW, Maksymalna częstość łączeń (AC1): 300/h, Maksymalna częstość łączeń (AC3): 600/h, Temperatura pracy: -5°C÷+55°C Temperatura składowania: -30°C÷+80°C, Obudowa: typ SR3, 81x54x67 mm (3 moduły), Przyłącz: zaciski śrubowe (Posidrive 1), Maksymalny moment dokręcania: 1,2 Nm, Maksymalny przekrój przewodu: 4 mm², Sposób zamocowania: na szynie TH35, Znamionowe napięcie sterownicze: M-IS63-40/230 V230V AC. |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Stycznik 3 faz. 100A lub równoważny. Przeznaczony jest do załączania oświetlenia, oraz załączania jedno- i trójfazowych silników elektrycznych. |  |  |  | szt. | 3 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Skrzynia 3 faz. Wg. załączonego schematu lub równoważna |  |  |  | kpl. | 3 |  |  | 20 dni |
|  |  |  |  | Skrzynia 3 faz. Z pomiarem pośrednim Wg. załączonego schematu lub równoważna |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | 20 dni |
|  |  |  |  | # OBUDOWY POLIESTROWE wolnostojąca wraz z fundamentem OSZ 53 x 60-2 + FP lub równoważna |  |  |  | Kpl. | 1 |  |  | # 20 dni |
| Elementy służące do naprawy linii kablowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Taśma samowulkanizująca SCOTCH nr.23 lub równoważna Taśma izolacyjna termo topliwego Scotch 23 o szer. 19mmx 9,15m długości, grubość 0,76mm. Służy do naprawy uszkodzonej izolacji kabla lub odtworzenia tej izolacji po mufowaniu kabli. |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Taśma izolacyjna lub równoważna. Opis: Taśma izolacyjna, zwana również elektroizolacyjną. Zastosowanie: w ciepłownictwie, klimatyzacji i wentylacji, do sklejania, naprawiania, łączenia, owijania,wiązania przewodów i kabli, do wodoodpornego uszczelniania ich połączeń, mocowanie i wzmacnianie przewodów i połączeń, oraz do ich zabezpieczania i maskowania, duża elastyczność w celu zapobiega fałdowaniu taśmy, nadająca się do stosowania na nierówne powierzchnie. |  |  |  | Szt. | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Zestaw naprawczy ZRM 1, lub równoważny. Mufa termokurczliwa ZMR. Wykonana z poliolefinu oraz kleju termo topliwego. Służy głównie do napraw kabli energetycznych NN 1,3,4,5-żyłowych Art. i Cu (art. YAKY, YKY) oraz izolacji/powłok kabli. Oferowana w komplecie z materiałami pomocniczymi (papierem ściernym oraz ściereczką odtłuszczającą). Charakteryzuje się całkowitą wodoszczelnością i dobrymi parametrami elektrycznymi oraz mechanicznymi. |  |  |  | kpl. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | ZRM 2 długość 1m Mufa termokurczliwa ZMR. Wykonana z poliolefinu oraz kleju termo topliwego. Służy głównie do napraw kabli energetycznych NN 1,3,4,5-żyłowych Art. i Cu (art. YAKY, YKY) oraz izolacji/powłok kabli. Oferowana w komplecie z materiałami pomocniczymi (papierem ściernym oraz ściereczką odtłuszczającą). Charakteryzuje się całkowitą wodoszczelnością i dobrymi parametrami elektrycznymi |  |  |  | kpl | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Koszulka termokurczliwa100 cm PCV z KLEJEM 1m |  |  |  | mb | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Końcówka AL. – 35, lub równoważna |  |  |  | szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Tulejka AL. – 35, lub równoważna Tulejka 35 AL, długa ok.5 cm |  |  |  | szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Końcówka CU-25 lub równoważna |  |  |  | szt. | 50 |  |  | 3 dni |
| Farby i rozpuszczalniki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Farba do malowania słupówart. Met. Łapino Poliuretan. PPG lub równoważna. |  |  |  | L | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Rozpuszczalnik uniwersalny 1l do farb lub równoważny. Opis: Rozpuszczalnik uniwersalny to bezbarwna, klarowna ciecz, bez zmętnień i osadów. Zastosowanie: do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, emalii i lakierów), używany do mycia urządzeń i narzędzi malarskich, do doprowadzania wyrobów nitro do lepkości roboczej. |  |  |  | L | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Farba Hammerite kolor ciemna zieleń/czarna nawierzchniowa, lub równoważna. Zastosowanie: Hammerite Farba do Metalu to jednoskładnikowa farba schnąca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo). Dzięki specyficznej recepturze, malowanie powierzchni metali żelaznych nie wymaga bardzo dokładnego oczyszczania z rdzy, nakładania warstw gruntujących i podkładowych. Odpowiednia pigmentacja i wyselekcjonowane żywice będące bazą tego produktu zapewniaj optymalną ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych i korozyjnych. Farbą Hammerite można pomalować: bramy, ogrodzenia, rury, rynny, meble ogrodowe, kraty oraz inne powierzchnie metalowe. Skład: Pigment, substancja błonotwórcza, rozpuszczalnik, inne: odporne na światło pigmenty organiczne, modyfikowana żywica syntetyczna, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, składniki antykorozyjne, płatki aluminiowe. Własności powłoki: półmatowy, Odporność na działanie wody: wytrzymuje okresowy kontakt z wodą (powierzchnie pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie), wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach, Odporność mechaniczna: odporna na mycie wodą z dodatkiem detergentu, odporna na zginanie i uderzanie, dobra przyczepność do podłoża, Odporność na działanie temperatur: wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do + 80oC, okresowe do + 150oC, (długotrwałe działanie temperatur powyżej + 50oC może powodować zmiany kolory), Odporność chemiczne: odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) rozcieńczonymi kwasami i zasadami (stężenie do 10%), odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) olejów napędowych i benzyn, Inne: powierzchnie pomalowane nie mogą być zanurzone w ww. cieczach, bardzo dobre właściwości antykorozyjne, dobre krycie. Wydajność: do 7 m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża. Czas schnięcia: po 2h suche, druga warstwa po 4h. Dla pojedynczej warstwy, w temperaturze art. + 20oC i wilgotności względnej art. 50%. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia. Rozcieńczalnik: Rozpuszczalnik Hammerite, Grubość warstwy: min 70 mikrometrów, Czas zużycia: 5 lat od daty produkcji na opakowaniu. |  |  |  | L | 10 |  |  | 3 dni |
| Śruby i materiały inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mieszanka mineralno – asfaltowa na zimno lub równoważna. Zastosowanie: do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, nawierzchni betonowych i tłuczniowych, wypełnianie ubytków, wybojów jak również przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji, do wyrównywania powierzchni wokół metalowych urządzeń takich jak studzienki czy przejazdy kolejowe, znajdujące się w nawierzchni. Dane techniczne: Rodzaj: gotowa zaprawa asfaltowa na zimno, Podstawowy składnik: emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami, Kolor: czarny, Gęstość: 1,3 g/cm3, Konsystencja: półpłynna masa homogeniczna, Nakładanie: pędzlem lub gumową pacą, Temperatura: otoczenia od -20°C do +40°C, w celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowania, mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą niż 5°C. W okresie zimowym należy ją przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym. |  |  |  | kg. | 100 |  |  | 7 dni |
|  |  |  |  | Cement 350, lub równoważny |  |  |  | t | 1 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Piasek rzeczny, lub równoważny |  |  |  | m3 | 1 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Tarcze do cięcia i szlifowania stali 125mm #### Dane techniczne Średnica; 125mm. Kształt tarczy / ostrza; Kształt 41. Materiał podłoża; Stal i stal nierdzewna. |  | szt. | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Tarcze do cięcia i szlifowania stali 230mm #### Dane techniczne Średnica; 230mm. Kształt tarczy / ostrza; Kształt 41. Materiał podłoża; Stal i stal nierdzewna. |  | szt. | 30 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Linka stalowa FE Fi 5, lub równoważna |  |  |  | mb | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkręt farmerski malowany z podkładką EPDM |  |  |  | Szt. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Wkręt samowiercącyz łbem 6-kątnym o przewiercalności do 12mm z podkładką EPDM |  |  |  | Szt. | 100 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Kapturki na śruby M20 i M24 |  |  |  | Szt. | 2 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | # Element montażowy do fundamentu F-75/200,100/200,150/20 |  |  |  | Kpl. | 5 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | Śruby wraz z nakrętkami i podkładkami M10 |  |  |  | kpl. | 20 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Śruby, podkładki, nakrętki M12 |  |  |  | kpl. | 80 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Śruby i podkładki M20 |  |  |  | kpl | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Śruby, podkładki i nakrętki M24 do fundamentu |  |  |  | kpl | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Złącze kontrolne uziemienia cztero-otworowe (wielofunkcyjny zacisk łączeniowy ocynkowany) |  |  |  | szt. | 5 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Silikon dekarski 300ml |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Puszka hermetyczna 10x10 |  |  |  | Szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Blacha ocynkowana gładka arkusz wym. 2000mm x 1250x1mm |  |  |  | Szt. | 2 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Opaski kablowe 450x4.8 100 szt. opakowanie. Opaski kablowe odporne na promieniowanie UV białe/czarne |  |  |  | Opk. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Keramzyt |  |  |  | dcm3 | 50 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Bateria litowa niklowa–CD- 3,6V-D 45 |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Redukcja M20 do fi 42 umożliwiająca montaż oprawy OW LED na wysięgach art. metal lub równoważne |  |  |  | szt. | 10 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | ## Redukcja 90 na 60 gwintowana kolor czarny |  |  |  | szt | 2 |  |  | ## 3 dni |
|  |  |  |  | ## Szablon do oznakowania słupów 50 mm wysokie - wielokrotnego użytku. Szablony malarskie cyfr i litery są z wytrzymałego tworzywa sztucznego - poliestru, |  |  |  | kpl. | 1 |  |  | ## 7 dni |
|  |  |  |  | # NAKLEJKA ZAKAZ NAKLEJANIA REKLAMETYKIETA |  |  |  | szt. | 10 |  |  | # 7 dni |
|  |  |  |  | # Przełącznik serwisowy (np.PSR lub równoważny) do sterowania oświetlenia ulicznego cztero pozycyjny auto/on/of/ |  |  |  | szt. | 4 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # Automat zmierzchowy 16A 230V (np. 2-1000lx DIN AZ-112 lub równoważny) |  |  |  | szt. | 10 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # Listwy wielotorowe zaciskowe 16mm2 |  |  |  | szt. | 10 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # Trójnik gumowy IP44 z zatyczką 16A |  |  |  | szt. | 2 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # Gniazdo gumowe z zatyczką 2p+z IP54 |  |  |  | szt. | 2 |  |  | # 3 dni |
| - , |  |  |  | # Wtyczka przenośna uni-schuko gumowa TAURUS2 0521-sr IP54 PCE |  |  |  | szt. | 2 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | # microBLUE GPS cyfrowy programator astronomiczny lub równoważny Napięcie zasilające: 230V +5/10%, 50Hz Wymiary (szer./wys./gł.): 52 x 104 x 62 mm Szerokość urządzenia: 3 moduły Ilość wyjść: 2 Obciążalność prądowa wyjść: 5A/230V Ilość wejść: 1 Temperatura pracy: od -30ºC do +80ºC Stopień ochrony: IP20 Montaż na szynie DIN. |  |  |  | szt. | 1 |  |  | # 7 dni |
|  |  |  |  | # microBLUE 3m cyfrowy programator astronomiczny lub równoważny # Napięcie zasilające: 230V +5/10%, 50Hz Wymiary (szer./wys./gł.): 52 x 104 x 62 mm Szerokość urządzenia: 3 moduły Ilość wyjść: 2 Obciążalność prądowa wyjść: 5A/230V Ilość wejść: 1 Temperatura pracy: od -30ºC do +80ºC Stopień ochrony: IP20 Montaż na szynie DIN |  |  |  | szt. | 1 |  |  | # 7 dni |
|  |  |  |  | # Farba czarna do metalu Aerozol |  |  |  | L | 2 |  |  | # 7 dni |
|  |  |  |  | # AerozolWD40 |  |  |  | L | 2 |  |  | # 3 dni |
|  |  |  |  | ##### Oprawa HapiLED30,4W (lub równoważna) Obudowa: Aluminium ##### Optyka: PMMA ##### Klosz: Poliwęglan kuteczność świetlna (lm/W): 132 ##### Temperatura barwowa: 2700-3500 ##### Szczelność oprawy: IP 66 ##### Odporność na uderzenia: IK 10 |  |  |  | szt | 1 |  |  | ##### 30 dni |
|  |  |  |  | Oprawa BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6 45W (46,5W) (lub równoważna) Wysoka trwałość eksploatacyjna - 100 000 h Temperatura barwowa: 4 000 K Ęfektywość świetlna: min. 102 lm/W Klas szczelności IP 66 Odporność mechaniczna: IK10 Moc 45 W |  |  |  | szt | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  |  |  | Bezp. mocy WT-2C 80 do 125 A Poziom: Wkładki topikowe Zwarciowa zdolność wyłaczania (AC): 115kA Charakterystyka: gG Wskaźnik: Widoczny górny Grupa produktowa: Wkładki topikowe nn. NV/NH nożowe. Napięcie znamionowe: AC 500V Prąd znamionowy: 100A Wielkość: 2 Typ: NH |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | HPI-T Plus400W/645 E40 lub równoważna |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Halogen MHN-TD 70W lub równoważna |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | Halogen MHN-TD 150W lub równoważna |  |  |  | szt. | 1 |  |  | 3 dni |
|  |  |  |  | # Naświetlacz LED Greenie SMD Professional 100W IP65 lub równoważny CRI >80 Wymiary 34.5 cm x 29.7 cm x 8 cm Żywotność 50000 Mocowanie Naświetlacze Klasa szczelności IP65 Certyfikaty CE, RoHS Moc 100 W Zamiennik żarówki 800 W Kąt świecenia 120 ° Napięcie Zasilania 85-265V |  |  |  | szt. | 1 |  |  | # 30 dni |
|  |  |  |  | # Oprawa Przemysłowa LED IC Gasoline 200W Philips 3030 lub równoważny CRI >80 Wymiary 290 x 370 x 232 mm Żywotność 50 000h Mocowanie Pozostałe Klasa szczelności IP65 Certyfikaty CE, RoHS Moc 200 W Zamiennik żarówki 600 W Kąt świecenia 60 ° Barwa światła Biała ciepła Napięcie Zasilania 190-260V |  |  |  | # Szt. | # 1 |  |  | 30 dni |
|  |  |  | Oprawa Uliczna LED V-TAC SAMSUNG CHIP A++ 50W Moc 50W Strumień (lm) 6000 lm Barwa światła Neutralna Biała Temperatura barwowa 4000K Kąt świecenia 110st Napięcie 230V Kod produktu VT-50ST Klasa energetyczna A++ Trzonek Oprawa zintegrowana LED Typ modułu LED SAMSUNG Chip Czas życia min 30000 Napięcie wejściowe 100-265V Częstotliwość 50Hz Współczynnik mocy >0,9 CRI 80+ Materiał Aluminium, Kolor obudowy Szary Typ Oświetlenie zewnętrzne, Ściemnianie NIE Klasa szczelności IP65, Czas zapłonu 100% 0.001s (natychmiast), Stabilność kolorów <6, Dekl. Intens. w Kandelach 2239.39 Cd Max., Ilość cykli wł/wył >15000 Warunki pracy -20st +45st, Rozmiar 467,6x214,6x60mm Waga produktu 2,7, Objętość 0,011934 Certyfikaty CE, EMC, ROHS, Wydajność lm/W 120 lm/W IK IK08. |  | Szt. | 1 |  |  | 30 dni |
|  |  |  | # Oprawa Uliczna LED V-TAC SAMSUNG CHIP A++ 100W Moc 50W Strumień (lm) 12000 lm Barwa światła Neutralna Biała Temperatura barwowa 4000K Kąt świecenia 110st Napięcie 230V Kod produktu VT-50ST Klasa energetyczna A++ Trzonek Oprawa zintegrowana LED Typ modułu LED SAMSUNG Chip Czas życia min 30000 Napięcie wejściowe 100-265V Częstotliwość 50Hz Współczynnik mocy >0,9 CRI 80+ Materiał Aluminium, Kolor obudowy Szary Typ Oświetlenie zewnętrzne, Ściemnianie NIE Klasa szczelności IP65 Czas zapłonu 100% 0.001s (natychmiast) Stabilność kolorów <6 Dekl. Intens. w Kandelach 2239.39 Cd Max. Ilość cykli wł/wył >15000 Warunki pracy -20st +45st Rozmiar 547,6x294,6x62,1mm Waga produktu 4,2 Objętość 0,021 Certyfikaty CE, EMC, ROHS Wydajność lm/W 120 lm/W IK IK08. |  | # Szt. | # 1 |  |  | 30 dni |

Przedmiot zamówienia w załączniku nr 1 został określony w niektórych pozycjach przez wskazanie znaków towarowych i pochodzenia, gdyż jest to uzasadnione specyfiką tych pozycji przedmiotu zamówienia a zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń Tym samym zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających materiały równoważne tzn. spełniające minimalne właściwości i parametry które posiada określony w załączniku przez wskazanie znaku towarowego produkt/materiał. Takie rozwiązanie pozwala określić przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący a  jednocześnie nie utrudnia uczciwej konkurencji. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zaoferowania materiału równoważnego wskazać typ właściwości i parametry  oferowanego materiału a także załączyć do oferty informacje producenta o właściwościach i parametrach oferowanego materiału/produktu. W pozostałych przypadkach wystarczy że wykonawca wskaże nazwę i typ materiału.

W przypadku, gdy oferowany towar jest tożsamy z opisanym materiałem, nie ma konieczności uzupełnienia kolumny z nazwą oferowanego towaru (nazwa, typ, właściwości, parametry).

Właściwości i parametry które będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności to określenie w kategoriach producentów materiałów:

- cechy charakterystyczne

2)   materiały i wykończenia

3)   parametry

4)   sposób instalowania i montażu

5)   opis techniczny

6)   wykresy biegunowe światłości kierunkowej

7)   posiadane wyposażenie dodatkowe

………………………………...........................................................................

Podpis osoby - osób upoważnionych do  składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy